附件4

湖北省燃气经营企业从业人员专业培训考核

标准化考场设置要求

- 一、无纸化考场设备配备要求

（一）网络要求

1、至少每100台考生用计算机和1台考场管理客户机共享一条10M电信光纤。

2、考场管理客户机和考生计算机必须在同一个局域网网段内。

（二）视频监控

除考场管理客户机外，每台考生计算机须配备一个普通摄像头，考场内应安装一台或一台以上全方位云台摄像机，由管理微机控制，可实现本地监控和录像本地存储功能。以保证能够实时监控和回放考场动态。

（三）考场管理客户机

| 机器用途 | 数量（台） | 最低配置 |
| --- | --- | --- |
| 管理考生计算机 | 1台（每个考场局域网内只需配一台） | 主机：2G内存，80G硬盘，网卡100或1000Mbit/S，支持TCP/IP协议 显示器：17或19寸液晶显示器（支持1024*768分辨率） |

（四）考生计算机

| 机器用途 | 数量（台） | 最低配置 |
| --- | --- | --- |
| 考核终端 （考生计算机） | 若干（建议每个考场的考生计算机不超过100台） | 主机：Pentium IV 2.8G以上，2G内存，80G硬盘，网卡100或1000Mbit/S，支持TCP/IP协议 显示器：17或19寸液晶显示器（支持1024*768分辨率） |

（五）软件环境

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 考场管理客户机 | 安装操作系统：Windows XP或Win 7； 安装应用系统：湖北省燃气从业人员考场管理客户端 |
| 考生计算机 | 安装操作系统：Windows XP或Win 7； 安装应用系统：湖北省燃气从业人员在线考核客户端 |

（六）其他设备

| 名称 | 最低配置 |
| --- | --- |
| 二代身份证阅读设备 | 要求：符合公安部 GA450、1GA450 标准规范；符合非接触IC卡 ISO14443 标准；读卡时间：≤1秒；最大读卡距离：≥50mm；数据通信：RS232或USB；供电：通过计算机的USB接口；符合 GB/T 2423-2001 标准规定 |
| 手机信号屏蔽器 | 50人/机房 标准配置 |

二、考场建设环境与要求

1.考场内应确保适度的照明条件，但需避免直射显示器屏幕引起眩光，向阳的考场应加装窗帘以遮挡强光。

2.考场应具有比较稳定的供电系统，条件允许时可采用双路供电系统以使考核不间断进行，还需配备不间断电源，确保所有计算机在运行状态下不少于4个小时的持续供电。

3.考场应远离强电磁场源（发电机、无线发射机等）。考核进行中应避免开关日光灯、启停排风扇、插拔大功率电器等动作，以减少机房内的电磁干扰。

4.考场内应加强对白蚁、蟑螂、老鼠等生物的防范措施，尤其是鼠害，应由专人检查及防治。

5.建议提供考核休息室，宜选宽敞教室，供考务人员和技术人员举行考前会议、休息，独立设置时可以使用考点办公室。

6.根据相关文件要求，专人负责对考场标识、提醒栏等进行安排与准备。主要包括以下标识：

（1）各考点门口应有明确的考场分布图，张贴在醒目的位置；

（2）考点门口至考场路程中需要有明显的路标指示；

（3）考场门口应贴有考场门贴，门贴的内容包括考点名称、考场号；

（4）考场门外应贴有《考核须知》《考生名单》；

（5）考场内醒目处需张贴“物品指定存放处”标志。

三、实操标准化场地要求（各职业工种场地）

（一）燃气用户检修工

1.场地要求

每个工位面积不得小于4平方米。

2.设备要求

每个工位安装立管、高表位安装水平支管，表前阀、燃气表、表尾阀、燃气自闭阀、燃气泄漏报警器

3.工具要求

每个工位有安装工具包含管钳、活动扳手、螺丝刀、打气筒、水柱表及连接管、肥皂水、钢丝刷，配套附属设施包含套丝工具、生料带、表垫、弯头、堵头、活接头、表接头等。

（二）燃气管网工

1.场地要求

有埋地燃气管道用于实操训练和考核的沙地，埋设不少于5条2米——5米的钢制燃气管线用于探管和探漏，通燃气。

2.设备要求

每条管线有可独立控制的埋地钢制燃气管道的阀门，每条管线上设置可以检测泄漏的探点。管线安装走向不相同。

3.工具要求

每工位有探管仪、可燃气体泄漏探测仪。

（三）燃气输配场站工

1.场地要求

每个工位面积不得小于9平方米。

2.设备要求

每工位有可以通气正常运行的调压装置，包含进出口阀门、过滤器（带压差表）、进出口压力表、安全切断阀、燃气调压器、安全放散阀、测压及放散阀门、旁通管（带旁通阀）。空气压缩机、缓冲罐，可提供稳定充足0.2MPa空气进口压力，调压器可调至2000Pa。切断阀、放散阀可正常运行调试。

3.工具要求

每工位有调压设备、附属设施、更换的备件。每工位有用于运行维修的工具及配套设施（可燃气体泄漏检测仪、检漏喷壶、抹布、润滑油、放散橡胶管、管箍、安全警示牌、灭火器、秒表、打分板、U型压力计、扎带、螺帽螺栓、操作台）

（四）汽车加气站操作工

1.场地要求

每工位面积不得小于4平方米。可以是闲置加气站（带加气机），虚拟仿真平台（电脑带操作考核软件）

2.设备要求

每工位有汽车加气机（加注机），气瓶连接口或槽车撬装连接口。

3.工具要求

每工位有静电工装、工鞋、安全帽、灭火器

（五）液化石油气库站工

1.场地要求

每工位面积不得小于9平方米。

2.设备要求

每工位有液化石油库站工艺流程图，包含汽车槽车装卸工艺、钢瓶灌装工艺、储罐倒罐工艺、抽残液工艺。

3.工具要求

每工位有画图工具

（六）燃气器具安装维修工

1.场地要求

每工位面积不小9平方米。光线明亮，通风良好，安装有燃气泄漏报警器及紧急切断阀，符合通气点火要求。

2.设备要求

每工位有安装规范的燃气灶具及燃气热水器，可正常操作使用，并具备上下水功能。

3.工具要求

每工位可燃气气体泄漏检测仪、卷尺、鞋套、工具包、垫布、钢丝刷、抹布、手电筒、生料带、管钳、扳手、螺丝刀等安检维修工具及配件波纹管、自闭阀、阀门、接头及垫片等。

（七）瓶装燃气送气工

1.场地要求

每工位面积不小9平方米，每个工位有安装规范的燃气灶具、用具连接管、液化石油气钢瓶，通风良好，安装有可燃气气体泄漏报警器和排气扇，可正常操作使用。

2.设备要求

每工位液化石油气钢瓶、带自闭功能减压阀、用具连接管、液化石油气灶具。

3.工具要求

每工位有液化石油气减压阀、2米定尺用具连接管、可燃气气体泄漏检测仪、肥皂水喷壶、抹布。